| P2.3.32 | Test č. 1 |
| --- | --- |

1.Body: 1

Vlastní vodivost

Vyberte jednu odpověď

|  | a. Vlastní vodivost vzniká zahříváním rezistoru. |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. Vyznačuje se tím, že obsahuje stejný počet elektronů a děr. Jeho vodivost je však vysoká. |  |
|  | c. Vyznačuje se tím, že obsahuje stejný počet elektronů a děr. Jeho vodivost je však poměrně malá. |  |

2.Body: 1

Polovodič typu N

Vyberte jednu odpověď

|  | a. Je to polovodič s elektronovou vodivostí.Vznik -přidají se do čistého křemíku atomy třímocného prvku (např. indium In). |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. Je to polovodič s elektronovou vodivostí... Elektrony se nazývají minortní nosiče.Do čistého křemíku, který je čtyřmocný, se přidá pětimocná příměs (například arsen As). |  |
|  | c. Je to polovodič s elektronovou vodivostí. Elektrony se nazývají majoritní nosiče.Do čistého křemíku, který je čtyřmocný, se přidá pětimocná příměs (například arsen As). |  |

3.Body: 1

Přechod PN

Vyberte jednu odpověď

|  | a. Přechod PN vznikne vzájemnou difúzí elektronů z polovodiče P do polovodiče N a děr z polovodiče N do polovodiče P. |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. Přechod PN vzniká difúzí děr z polovodiče N do polovodiče P. |  |
|  | c. Po spojení přechodu P a N nastane difuze elektronů z polovodiče N do polovodiče typu P a děr z polovodiče P do polovodiče typu N. |  |

4. Body: 1

Na přechodu PN vzniká difúzní napětí Ud, které má napětí:

Vyberte jednu odpověď

|  | a. Ud = 2,5 - 6,2 v |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. Ud = 06 - 1,2 V |  |
|  | c. Ud = 1,4 - 1,8 V |  |

5.Body: 1

Kolik PN přechodů má polovodičová dioda.

Vyberte jednu odpověď

|  | a. Nemá žádný přechod. Obsahuje jenom polovodič typu P. |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. Jeden přechod PN. |  |
|  | c. Dva přechody PN. |  |

6.Body: 1

Dioda se skládá:

Vyberte jednu odpověď

|  | a. Přechod PN, anoda, katoda, pouzdro a vývody. |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. Přechod PN, anoda, pouzdro a vývody. |  |
|  | c. Dva přechody PN, anoda, katoda, pouzdro a vývody. |  |

7.Body: 1

Dioda je zapojena v propustném směru.

Vyberte jednu odpověď

|  | a. Když ne anodě je kladný potenciál a katodě záporný potenciál. |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. Propustnost diody není závislá na připojené polaritě k anodě a katodě. |  |
|  | c. Když na anodě je záporný potenciál a na katodě kladný potenciál. |  |

8. Body: 1

Diodu lze zapojit jako jednocestný usměrňovač.

Vyberte jednu odpověď

|  | a. Využívá se jenom kladná půlvlna. Záporná půvlna je odfiltrována. Vzniká ztráta výkonu. |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. Využívá obě půvlny a nedochází ke ztrátě výkonu. |  |
|  | c. Využívá se jenom záporná půlvlna. Kladná půvlna je odfiltrována. Vzniká ztráta výkonu. |  |

9.Body: 1

Graetzův můstek obsahuje

Vyberte jednu odpověď

|  | a. Dvě diody. |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. Čtyři diody. |  |
|  | c. Jednu diodu. |  |

10.Body: 1

Graetzovo zapojení

Vyberte jednu odpověď

|  | a. Graetzovém můstku je možné použít diody tak, aby i ze záporné půlvlny proudu "udělali" půlvlnu kladnou. Tento způsob se nazývá kombinované usměrnění. |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. Graetzovém můstku je možné použít diody tak, aby i ze záporné půlvlny proudu "udělali" půlvlnu kladnou. Tento způsob se nazývá čtyřcestné usměrnění. |  |
|  | c. Graetzovém můstku je možné použít diody tak, aby i ze záporné půlvlny proudu "udělali" půlvlnu kladnou. Tento způsob se nazývá dvoucestné usměrnění. |  |

Test lze provést na http:// moodle.gymcheb. cz – ( přihlásit se,) – 1. ZŠ Chodov – Fyzika IX. ročník – test č.3