| P2.3.36 | Test č.2 |
| --- | --- |

Body:1

Definice transformátoru

1.Vyberte jednu odpověď

|  | a. Netočivý elektrický stroj určený k usměrnění napětí a proudu. |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. Elektrický netočivý stroj, který mění parametry elektrické energie při zachování frekvence napětí a proudu. |  |
|  | c. Netočivý elektrický stroj určený k změně parametrů el. napětí a proudu. |  |

Body: 1

2.Kolik obvodů má transformátor?

Vyberte jednu odpověď

|  | a. Obvody má dva: elektrický a transformační. |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. Obvody má dva: elektrický a magnetický. |  |
|  | c. Obvody má dva: magnetický a transformační. |  |

3.Body: 1

Elektrický obvod  transformátoru:

Vyberte jednu odpověď

|  | a. Primární cívka a jádro transformátoru. |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. Primární a sekundární vinutí. (primární a sekundární cívka) |  |
|  | c. Propojené cívky na jádru transformátoru. |  |

4.Body: 1

Jádro transformátoru je složeno s ocelokřemíkových plechů, návzájem izolovaných proč?

Vyberte jednu odpověď

|  | a. Jedná se o snížení vířivých proudů v jádru a tím zmenšení ztrát. |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. Jedná se o odlehčení hmotnosti jádra. |  |
|  | c. Jednoduchá výroba jádra. |  |

5.Body: 1

Jakou úlohu má jádro v transformátoru?

Vyberte jednu odpověď

|  | a. Tvoří nosnou část tranformátoru. |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. Jedná se o magentický obvod a zároveň je to nosná část transformátoru. |  |
|  | c. Jádro eliminuje vnější rušivou magnetickou energii. |  |

6.Body: 1

Transformační poměr  N2/N1 p > 1

Vyberte jednu odpověď

|  | a. Napětí na sekundárním a primárním vinutí je stejné. |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. Napětí na sekundáru ja nižší než na primárním vinutí. |  |
|  | c. Napětí na sekundáru je vyšší než na primáním vinutí. |  |

7.Body: 1

Frekvence el. napětí v uživatelské síti je 50 Hz. Jaká je délka jedné harmonické periody napětí?

Vyberte jednu odpověď

|  | a. 0,02 s |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. 2 s |  |
|  | c. 0,2 s |  |

8.Body: 1

Na jakém principu pracuje transformátor?

Vyberte jednu odpověď

|  | a. na magnetické indukci |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. na podkladě vzniku odporu primární cívky |  |
|  | c. na elektromagnetické indukci |  |

9.Body: 1

Pracuje transformátor s jednosměrným proudem?

Vyberte jednu odpověď

|  | a. ano pracuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. nemůže pracovat, nevzniká proměnné elmg. pole |  |
|  | c. transformátor pracuje jak jednosměrným proude tak i střídavýmů, konstrukce elektromotorů s elmg. točivým magnetickým polem. |  |

Body: 1

10.Kde se nachází transformátor v PC?

Vyberte jednu odpověď

|  | a. je to součást zdroje |  |
| --- | --- | --- |
|  | b. je to součást procesoru |  |
|  | c. je to součást optické mechaniky |  |

Poznámka: Test lze provést, http://moodle.gymcheb.czKonec formuláře